Examen Havo 2001

Tijdvak 1

## Nieuw element

Onderzoekers in Rusland en Duitsland hebben zich beziggehouden met het vervaardigen van nieuwe elementen. Ze maakten hierbij gebruik van techniek die is beschreven in onderstaand tekstfragment

Een doelwit van lood wordt gebombardeerd met atomen van bijvoorbeeld nikkel, ijzen en titaan.

Deze atomen zijn eerst ontdaan van een aantal elektronen. Ze hebben daardoor elektrische lading waardoor zorgvuldig afgestelde elektrische velden voor een versnelling kunnen zorgen. Bij een bepaalde snelheid kan een botsing een heel enkele keer leiden tot kernfusie. Hierbij smelten de kernen samen tot de kern van een nieuw element. Bij zo’n succesvolle botsing wordt tegelijkertijd een neutron uitgezonden.

# Naar : Natuur en Techniek

2p  1	Zijn de nikkeldeeltjes die gebruikt worden voor het bombarderen van het lood negatief of positief geladen? Verklaar je antwoord. Gebruik in je antwoord een gegeven uit bovenstaand tekstfragment.

Bij het samensmelten van de kern van een loodatoom met massagetal 208 (Pb-208) en de kern van een nikkelatoom met massagetal 62 (Ni-62) wordt onder andere een nieuwe kern gevormd van een atoom X. Dit proces is weergegeven in figuur 1:

3p  2	Wat is het aantal protonen, het aantal neutronen en het atoomnummer van een atoom X?

Noteer je antwoord als volgt:

Aantal protonen :….

Aantal neutronen:…..

Atoomnummer:

## Ontzwaveling

De allereerste bewerking die ruwe aardolie in een raffinaderij ondergaat, is destillatie. Hierbij wordt de ruwe olie gescheiden in fracties. De fracties die bestaan uit stoffen met lage kookpunten worden gebruikt als brandstof af als grondstof voor de chemische industrie.

Een deel van de hoogkokende fracties wordt gekraakt, waardoor stoffen met lagere kookpunten verkregen worden.

Een stof die zich in zo’n hoogkokende fractie kan bevinden, is eicosaan. Eicosaan is een onvertakt alkaan, waarvan de moleculen 20 koolstofatomen bevatten. Door kraken kunnen eicosaanmoleculen worden omgezet in kleiner moleculen.

Bij het kraken kan één eicosaanmolecuul zich spitsen in drie kleinere koolwaterstofmoleculen.

3p  3	Geef de vergelijking van een reactie waarbij één eicosaanmolecuul zich splitst in drie kleinere koolwaterstofmoleculen. Geef de koolwaterstoffen hierbij weer met molecuulformules.

Aardolieproducten die gebruikt worden als brandstof dienen uit milieuoverwegingen te worden ontzwaveld. Dit ontzwavelen kan gebeuren door een reactie met waterstof. Bij deze reactie ontstaat het gas waterstofsulfide (H2S).

Een voorbeeld van een zwavelverbinding is thiofeen. Als thiofeen met waterstof reageert, ontstaan waterstofsulfide en stof Y. Van thiofeen is hieronder een vereenvoudigde structuurformule weergegeven. DE symbolen C en H en de bindingen tussen C en H zijn hierin weggelaten. Van stof Y is een meer gebruikelijke structuurformule gegeven.

3p  4	Geef de vergelijking van de reactie van thiofeen met waterstof. Geef de stoffen hierbij weer met molecuulformules.

3p  5	Geef de systematische naam van stof Y.

Door het ontzwavelen bevatten de afvalgassen van een raffinaderij H2S. Dit is een stinkend en giftig gas en moet dus worden verwijderd. Een geschikte methode hiervoor is het zogenoemde Claus-proces. Deze methode is alleen geschikt voor gasstromen die meer dan 20 volumeprocent H2S bevatten. In afvalgassen van raffinaderijen is het gehalte H2S lager dan 20 volumeprocent. De concentratie H2S moet dus worden verhoogd. Hiertoe leidt men de H2S-houdende gasstroom door een organisch oplosmiddel. H2S lost hierin uitstekend op, de rest van de gassen niet.

1p  6	Geef de naam van de scheidingsmethode die hier wordt toegepast.

Daarna wordt stoom door de oplossing geblazen, waarbij een gasmengsel ontstaat dat meer dan volumeprocent bevat. Dit gasmengsel is geschikt voor het Claus-proces. Dit proces bestaat uit twee stappen. Bij de eerst stap wordt een deel van het H2S verbrand:

Stap 1 :  2H2S  + 3O2  →  2SO2 +  2 H2O

Het ontstane SO2 reageert daarna met de rest van het H2S  :

Stap 2 :  2H2S  +  SO2   →  3S  + 2H2O

In stap 1 reageert een deel van het H2S met zuurstof.

De hoeveelheid zuurstof die in stap 1 wordt toegevoegd, wordt zo gekozen dat precies die hoeveelheid SO2 ontstaat die nodig is om in stap 2 met de rest van het H2S te reageren. Op deze wijze blijft er na stap 2 geen H2S en geen SO2 over.

3p  7	Hoeveel mol O2 is nodig om 1,0 molH2S volledig om te zetten in S en H2O? Geef een verklaring voor je

antwoord.

Evenwicht

Wanneer een ijzer(III)nitraatoplossing  wordt toegevoegd aan een oplossing van

kaliumthocyanaat (KSCN) stelt zich het volgende evenwicht in:

Fe3+   +  SCN–   ⇆   FeSCN2+    	(evenwicht 1)

De FeSCN2+ ionen geven aan de oplossing een rode kleur.

Bas wil de evenwichtscontante van dit evenwicht bepalen. De evenwichtsconstante kan berekend worden met behulp van de evenwichtsvoorwaarde:

= K

Bas lost 0,200 mmol ijzer(III)nitraat en 0,200 mmol kaliumthiocyanaat op in 20,0 mL water. Na het instellen van het evenwicht blijkt 0,146 mmol FeSCN2+ gevormd te zijn.

3p  8	Bereken [Fe3+] in het evenwichtsmengsel. Neem hierbij aan dat het volume van de oplossing 20,0 mL is. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

2p  9	Bereken de evenwichtsconstante K van het evenwicht.

Wanneer aan de rode oplossing overmaat ijzerpoeder wordt toegevoegd, treedt een redoxreactie op waarbij alleen ijzerpoeder (Fe) met Fe3+ reageert.

Na goed schudden verdwijnt de rode kleur.

2p  10	Leg aan de hand van evenwicht 1 uit dat door het toevoegen van overmaat ijzerpoeder de rode kleur verdwijnt.

### Waterstofperoxide

De concentratie van waterstofperoxide (H2O2) in een oplossing van waterstofperoxide wordt langzaam lager. Dit wordt veroorzaakt door het optreden van de volgende ontledingsreactie:

2H2O2   →  2H2O  +  O2

Deze ontledingreactie kan worden opgevat als een redoxreactie, waarbij sommige waterstofperoxidemoleculen reageren als reductor en andere waterstofperoxidemoleculen als oxidator.

2p  12	Geef de vergelijkingen van de beide halfreacties van de ontleding van waterstofperoxide in neutraal milieu.

Joske krijgt de opdracht om de ontleding van waterstofperoxide te onderzoeken. Zij doet een hoeveelheid van het waterstofperoxide-oplossing in een erlenmeyer die verbonden is met een gasmeetspuit. Vervolgens voegt ze een katalysator toe om de ontleding te versnellen. Met behulp van een computerprogramma wordt op het beeldscherm weergegeven hoeveel mmol zuurstof tijdens de ontleding is gevormd. Na afloop van de ontleding heeft Joske op het beeldscherm een diagram dat het verband aangeeft tussen de tijd (horizontaal) en de hoeveelheid zuurstof die ontstaan is (verticaal).

1p  13	Geef aan hoe uit het diagram blijkt dat de reactiesnelheid tussen t = 50 s en t = 100 s groter is dan tussen t = 100 s en t = 150 s

In het diagram is af te lezen dat na een bepaald tijdstip de hoeveelheid zuurstof niet meer toeneemt. Op dit tijdstip is alle waterstofperoxide ontleed.

3p  14	Bereken het aantal gram waterstofperoxide dat in de onderzochte oplossing aanwezig was.

### Zeep

Vetvlekken in textiel kunnen niet verwijderd worden door het textiel te spoelen met water.

Vetvlekken kunnen wel met behulp van zeep verwijderd worden. Natriumstearaat is een stof die gebruikt word als zeep. De formule van natriumstearaat is :

2p  15	Geef aan de hand van de eigenschappen van vet en water aan waardoor vet niet oplost in water.

3p  16	Leg uit, aan de hand van de bouw van het    ion, dat je met een oplossing van natriumstearaat vet uit textiel kunt verwijderen.

Dierlijke vetten zijn grondstoffen voor de bereiding van natuurlijke zeep. Door een vet met natronloog te laten reageren, ontstaan een oplossing van zeep en een stof A, waarvan hieronder de structuurformule is weergegeven.

3p  17	Geef de systematische naam van stof A.

Grondstoffen zijn te verdelen in de volgende twee categorieën:

- hernieuwbare grondstoffen; deze raken niet op omdat de voorraad steeds wordt aangevuld;

- niet-hernieuwbare grondstoffen; hiervoor geldt “op is op”

2p  18	Tot welke van de twee genoemde categorieën behoren vetten als grondstof voor zeep?

Geef een verklaring voor ja antwoord.

Hard water

Hard water bevat opgeloste calcium- en magnesiumzouten. Naast de ionsoorten Ca2+ en Mg2+ bevat hard water als negatieve ionsoort hoofdzakelijk HCO3–.

1p  19	Geef de naam van de ionsoort HCO3–

Eén van de hinderlijke gevolgen van de aanwezigheid van bovenstaande ionsoorten is dat ze bij verhitting van het water met elkaar kunnen reageren onder vorming van CaCO3 en MgCO3. Deze vast stoffen vormen een hechte aanslag (kalkaanslag) op de wanten van fluitketels en van verwarmingapparaten, op douchekoppen en kranen. Deze aanslag is te verwijderen met een zure oplossing. Bij de reactie van CaCO3 met een zure oplossing verdwijnt de vaste stof en ontstaat onder andere een gas.

3p  20	Geef de vergelijking van de reactie van CaCO3 met een zure oplossing, warbij onder andere een gas ontstaat.

Dirk wil de kalkaanslag in een fluitketel verwijderen met behulp van een oplossing van azijnzuur. Volgens Eva is de kalkaanslag veel eerder verdwenen als je zwavelzuur gebruikt van dezelfde molariteit als de oplossing van azijnzuur.

2p  21	Leg uit dat een bepaalde hoeveelheid kalkaanslag sneller verdwenen is met een zwavelzuuroplossing  dan met een azijnzuuroplossing van dezelfde molariteit.

Het gebruik van zure oplossingen zoals zwavelzuur en azijn wordt afgeraden bij het verwijderen van kalkaanslag op aluminium oppervlakken, bijvoorbeeld aan de binnenkant van aluminium fluitketel. Je loopt dan namelijk kans dat ook het aluminium met de zure oplossing gaat reageren. De reactie van aluminium met een zure oplossing is een redoxreactie.

2p  22	Geef de formule van de oxidator en de formule van de reductor bij de reactie van aluminium met zwavelzuur.

Noteer je antwoord als volgt:

Oxidator:…..

Reductor:….

Een ander nadeel van hard water is dat het met zeep kan reageren. Hierbij slaan de zeepdeeltjes met de Ca2+ en/of Mg2+ ionen neer. Deze zeepdeeltjes kunnen daardoor niet aan het wasproces deelnemen. Daarom worden wasmiddelen meestal gemengd met onthardingsmiddelen. Deze onthardingsmiddelen reageren dan eerst met de Ca2+ en Mg2+ionen, zodat alle zeep voor het wasproces beschikbaar blijkft.

Sinds enige jaren is een zogenoemde ‘Antikalk Magneet”in de handel waarvan men beweert dat die er voor zorgt dat de ongemakken van het gebruik van hard water worden voorkomen. Zo’n magneet wordt om de waterleidingbuis aangebracht.

De ouders van Dirk hebben zo’n magneet gemonteerd, en Dirk vraagt zich af of ze nu thuis wasmiddel zonder onthardingsmiddel kunnen gaan gebruiken. Hij wil een reageerbuisproefje uitvoeren om dat te onderzoeken. Hij kan over de volgende vier oplossingen beschikken:

- een oplossing van een wasmiddel zonder onthardingsmiddel.

- Een oplossing van een wasmiddel met onthardingsmiddel

- Hard water (leidingwater)

- Leidingwater dat langs de Antikalk Magneet is gestroomd.

Dirk kiest voor dit onderzoek twee van deze oplossing en voegt deze bij elkaar in een reageerbuis.

3p  23	Geef aan welke twee oplossingen hij moet gebruiken en waar hij op moet letten

In een folder die de Antikalk Magneet aanprijst, staaat onder het kopje “Hoe vormt de kalklaag zich? Het volgende ( de zinnen zijn in dit stukje genummerd):

Hoe vormt de kalklaag zich?

(1) De verhardingszouten calcium en magnesium die bij het verwarmen van water vrijkomen, binden zich met elkaar waardoor ze kalkaanslag vormen. (2) Deze aanslag vormt een hechte laag op leidingwanden, boilerwand, bodem van de ketel, verwarmingelement etc. (3) Logisch dat het energieverbruik toeneemt. (4) Evenals de kans op storingen. (5) Een verkalkte geiser of verwarmingselement geeft z’n warmte niet snel genoeg aan het water of omdat de kalklaag ertussen zit. (6) De doorstoombuisjes in de combiketel slibben dicht door kalk. (7) het te verwarmen water bereikt daardoor niet de gewenste temperatuur. (8) Terwijl het energieverbruik aanzienlijk stijgt, daalt de effectiviteit en neemt de storingskans toe.

In dit fragment staan onjuistheden. Ook staan er zinnen in die niet thuishoren onder het kopje “Hoe vormt de kalklaag zich?”

2p  18	Geef de nummers van de zinnen die niet thuishoren in een stukje tekst getiteld “Hoe vormt de kalklaag zich?”

1p  19	Geef een passend kopje voor het deel van de tekst dat niet thuishoort onder het kopje “Hoe vormt de kalklaag zich?

In zin 1 staan enkele onjuistheden.

2p  20	Schrijf een zin die zin 1 in het tekstfragment kan vervangen en waar geen onjuistheden meer in voorkomen. Maak hierbij gebruik van gegevens die in de tekst van deze opgave zijn vermeld.

Schonere diesel

| Tekstfragment 3 | Scheutje kunstmest maakt diesel schoner |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dieselmotoren stoten veel verzurende stoffen uit doordat ze zonder katalysator moeten stellen. In Delft is een techniek ontwikkeld om in dit manco te voorzien. Vrachtauto’s moeten dan wel Met een kunstmesttank worden uitgerust. |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | De NOx-uitstoot door het verkeer daalt gestaag sinds de invoering van de katalysator voor benzinemotoren. Daarmee worden koolstof-mono-oxide, stikstofoxiden en de onverbrande koolwaterstoffen effectief te grazen genomen. In chemische termen: een deel van het koolstofmono-oxide en de onverbrande koolwaterstoffen worden verbrand tot koolstofdioxide en water, de reast reageert met NOx onder andere tot onschuldig stikstofgas. Katalysatoren voor benzinemotoren kunnen niet gebruikt worden om NOx uit de uit-laatgassen van dieselmotoren te halen, doordat de dieselmotor met een grote overmaat aan lucht werkt. De stikstofoxiden komen daardoor niet aan bod en worden ongemoeid gelaten. De uit Japan afkomstige promovendus E. Ito ontwikkelde aan de Technische Universiteit Delft een nieuwe katalysator die de stikstofoxiden uit de uitlaatgassen van diesel-motoren in contact weet te brengen met ammoniak. Het resultaat is dat de schadelijke stikstofoxiden als onschuldig stikstofgas | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | Ontwijken naar de atmosfeer. Daarnaast zorgt de nieuwe katalysator ook voor de verbranding van het koostofmono-oxide en de onverbrande koolwaterstoffen. Elke vrachtwagen uitrusten met een ammoniaktank is echter een gevaarlijke aangelegenheid. Het goedje is namelijk behoorlijk reactief. De Delftse onderzoekers denken dat de oplossing ligt in ureum, CO(NH2)2, dat veel als kunstmest wordt gebruikt. In aanwezigheid van water en bij een hoge temperatuur ontleedt ureum meteen in ammoniak en koolstofdioxidegas. Door een waterige ureumoplossing in te spuiten in de hete uitlaatgassen, wordt continu ammoniak gemaakt, waarmee de stikstofoxiden kunnen worden aangepakt. De reactie van stikstofoxiden met ammoniak geschiedt in een speciale katalysator waarop het metaal cerium is aangebracht. Ito bleek geluk te hebben, want de katalysator blijkt ook in staat een eventueel overschot aan ammoniak af te breken tot stikstofgas. |
|  | naar: de Volkskrant |  |  |

In regel 3 tot en met 5 van dit tekstfragment wordt een aantal stoffen genoemd. Enige van deze stoffen werken verzuren.

1p  27	Geef de naam van een zuur dat uit een van deze verzurende stoffen kan ontstaan.

In regel 6 tot en met 11 worden de reacties beschreven die optreden in de katalysator voor benzinemotoren.

3p  28	Geef de vergelijking van de beschreven reactie van koolstofmono-oxide met stikstofdioxide (NO2)

Bij dieselmotoren reageren koolstofmono-oxide en de onverbrande koolwaterstoffen niet met stikstofoxiden, maar met een andere stof (regel 12 tot en met 18)

1p  29	Geef de naam van de stof waarmee koolstofmono-oxide en de onverbrande koolwaterstoffen, bij gebruikt van een dergelijke katalysator bij dieselmotoren, zouden reageren.

Het door de Delftse onderzoekers ontwikkelde proces kan schematisch als volgt worden weergegeven:

| blokschema |  |
| --- | --- |

In dit blokschema ontbreken de name van een aantal stoffen die wel in het artikel worden genoemd Een aantal van deze stoffen moet in het blokschema bij A en B vermeld worden.

4p  30	Neem de onderstaande tabel over en geef bij de genoemde stoffen met ja of nee aan of de stof bij A en of de stof bij B in het blokschema vermeld moet worden.

Als voorbeeld is dit voor koolstofmon-oxide en voor stikstof al ingevuld.

|  | bij A | bij B |
| --- | --- | --- |
| Koolstofmono-oxidee Stikstof Ammoniak Koolstofdioxide Stikstofoxiden ureum | ja ja | nee ja |

In kranten en tijdschriften worden de namen van chemische processen nogal eens op een onjuiste manier gebruikt. In regel 36 tot en met 39 staat dat ureum ontleedt. Dit is onjuist, deze reactie is geen ontledingsreactie.

3p  31	Geef de vergelijking van de in regel 36 tot en met 39 beschreven reactie

1p  32	Geef aan waarom deze reactie geen ontledingsreactie genoemd mag worden.

Zure regen

Met 1 miljard ton verstookte steenkool per jaar is China de belangrijkste producent van koolstofdioxide en zwaveldioxide ter wereld.

De zure regen die het resultaat is van de verbranding van zwavelhoudende steenkool, gevat opgelost zwavelzuur. Dit opgeloste zwavelzuur ontstaat in de lucht in twee stappen uit zwaveldioxide. Eerst wordt het zwaveldioxide omgezet t zwaveltrioxide. Dit zwaveltrioxide reageert vervolgens met (regen)water tot een oplossing van zwavelzuur.

4p  33	Geef de hierboven beschreven vorming van een oplossing van zwavelzuur uit zwaveldioxide in twee reactievergelijkingen weer.

Regenwater is van nature al enigszins zuur doordat één van de gassen die in schone lucht voorkomen met water een zure oplossing vormt.

1p  34	Geef de formule van dit gas.

Natuurlijk regenwater heet pH = 5,6. Zure regen is regen met pH lager dan 5,6. In sterk verontreinigde gebieden in China is het geen zeldzaamheid dat er regen valt die 50 keer zo zuur is als natuurlijk regenwater.

3p  35	Bereken de pH van regenwater dat 50 keer zo zuur is als natuurlijk regenwater.

| Nederlandse hulp bij bestrijding van enorme steenkoolbranden in China |  |  |
| --- | --- | --- |
| Een Nederlands bedrijf gaat China helpen bij de bestrijding van de enorme steenkoolbranden die daar telkens opnieuw de kop opsteken. De branden leiden niet alleen tot grote economische verliezen, maar versterken ook het broeikaseffect. Deze branden zorgen voor 2 tot 3 procent van de koolstofdioxide-uitstoot die over de hele wereld plaatsvindt. Dat is twee keer de totale Nederlandse uitstoot van koolstofdioxide | De branden ontstaan vanzelf en zijn vaak ondergronds. De Chinezen bestrijden de branden door de brandende steenkoollagen te bedekken met zand of klei of met water te injecteren, of door de brandende steenkool weg te halen met graafmachines. De Nederlanders hopen de Chinezen door de ondergrondse branden tijdig op te sporen met behulp van infrarood-opnamen. |  |
| Naar: NRC Handelsblad |  |  |

In Nederland zijn al een aantal matregelen genomen om het broeikaseffect te beperken. Sommige mensen vinden hulp aan China bij het bestrijden van steenkoolbranden nuttiger dan nog meer maatregelen Nederland.

2p  36	Geef aan de hand van bovenstaande tekst een argument voor deze opvatting.

Einde

Uitwerkingen  |Examen 2001 havo tijdvak 1

Nieuw element

1	De nikkeldeeltjes zijn positief want in de 2e zin staat dat ze eerst zijn ontdaan van een aantal elektronen.

2	atoomnummer Pb = 82  dus neutronen = 208  82 = 126

atoomnummer Ni = 28  dus neutronen = 62  28 = 34

aantal protonen  : 110  (82 + 28 )

aantal neutronen : 139  (  126 + 34 1)

atoomnummer = 110  (gelijk aan aantal protonen)

#### Ontzwaveling

3	bv C20H42      C4H8  +  C8H16  + C8H18

algemeen

C20H42    CxH2x  + CyH2y   +  CzH2z+2		waarbij x + y + z = 20

x y en z hoeven niet allemaarl verschillend te zijn

4	C4H4S   + 2H2  C4H6   +  H2S

5	1,3butadieen

6	extractie/ extraheren

7	2H2S   + 3O2     2SO2  + 2H2O	1x

2H2S   +  SO2     3S  + 2H2O	2x

6H2S  + 3O2    6S + 6H2O

dus 0,5 mol O2

evenwicht

8			Fe3+          + 	 SCN–    ⇆  	 FeSCN2+

begin		0,200		0,200		0

reactie		0,146		0,146		0,146

evenwicht	0,054		0,054		0,146

[Fe3+] = = 2,7 · 10–3 mol L–1

9	[FeSCN2+] = = 7,3 · 10–3 mol L–1

K == = 1,0 · 103

10	Fe    →  Fe2+  + 2e–  	1x

Fe3+  + e–   →  Fe2+	2x

Fe + 2Fe3+  →  3Fe2+

11.	Door dat in evenwicht 1  Fe3+ wegreageert verschuift het evenwicht naar links. De reactie wordt aflopend zodat de rode kleur verdwijnt.

waterstofperoxide

12	H2O2   +   2e    2OH		(of H2O2  + 2H+  + 2e   2H2O)

H2O2    O2  + 2H+  + 2e

13	De grafiek loopt tussen t = 50 en t =100 steiler dan tussen t= 100 en t = 150

14	Uit grafiek aflezen dat 3,85 mmol H2O is gevormd

H2O2  :  O2  = 2 :  1 dus 7,70 mmol H2O2 weggereageerd

M (H2O2 ) = 34,01

7,70 mmol ≙ 7,70 · 34,01 mg  = 262 mg  H2O2 = 0,262 g H2O2

##### Zeep

15	water is hydrofiel en vet is hydrofoob (kan geen H-bruggen vormen) dus mengen ze niet

16	Het stearaation heeft een hydrofiele kop en een hydrofobe staart. De hydrofobe staarten binden zicht aan het vet. Door de hydrofiele koppen kan het geheel goed oplossen in water. (Zie tekening).

17	1,2,3 propaantriol

18	hernieuwbare grondstoffen want planten of dieren maken steeds nieuwe vetten.

Hard water

19	waterstofcarbonaation

20	CaCO3 (s)  +  2H+ (aq)    Ca2+ (aq)  +  CO2 (g)  +  H2O (l)

21	zwavelzuur levert 2 H+ per terwijl zoutzuur maar 1 H+  levert dus bij de zelfde molariteit is de concentratie H+ bij zwavelzuur 2x zo groot dus gaat de reactie sneller, dus de kalkaanslag is eerder verwijderd.

22	oxidator  H+

reductor  Al

23	een oplossing van een wasmiddel zonder onthardingsmiddel en het leidingwater wat langs de Antikalk Magneet is geleid. Hij moet letten op neerslag vorming. Als er neerslag ontstaat dan heeft de magneet niet gewerkt.

24	3,4,5,(6), 7 en 8

25	Nadelen van een kalklaag

26	De  calcium en magnesium ionen  reageren bij verwarming van het water  met de waterstofcarbonaat ionen onder de vorming van een neerslag (CaCO3 en MgCO3)

Schonere diesel

27	salpeterzuur

28	2NO2   + 4CO    N2   +  4CO2

29	zuurstof (O2)

30					bij A		bij B

ammoniak		ja		nee

koolstofdioxide		ja		ja

stikstofoxiden		ja		nee

ureum			nee		nee

31	CO(NH2)2  +  H2O   2 NH3   +  CO2

32	Bij een ontledingsreactie is er altijd maar 1 stof die reageert. Hier reageren 2 stoffen

Zure regen

33	2SO2   +  O2     2SO3

SO3  +  H2O     2H+  +  SO42   		(of  SO3  + H2O    H+  +  HSO4)

34	CO2

35	pH = 5,6    [H+] = 105,6 = 2,5 · 106  mol L1

50x zo zuur dus concentratie 50 x groter

[H+] = 50 · 2,5 · 106 = 1,25 · 104 mol L1

pH =  log [H+] = log 1,25 · 104 = 3,9

36	De branden zorgen voor een CO2 uitstoot die 2x de totale Nederlandse uitstoot is dus is het effectiever om die branden te bestrijden en zo de uitstoot van CO2 te verminderen.

###### Einde